СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при ручной обработке металла

ИОТ – 026 – 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К работе по ручной обработке металла допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются обучающиеся с 5-го класса.

  - Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование осколками металла при его рубке.

  - При выполнении работ по ручной обработке металла используется спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку). Надеть защитные очки.

  - Проверить наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

  - Разложить на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Удалить с верстака все лишнее.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Надежно закрепить обрабатываемый материал (металлическую заготовку) в зажимах верстака.

  - Пользоваться только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Использовать инструмент только по назначению.

  - Во избежание травмирования необходимо следить за тем, чтобы:

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

- инструменты (напильники и др.), имеющие заостренные концы-хвостовики, были снабжены деревянными, плотно прилегающими ручками установленной формы, без расколов и трещин;

- ударные режущие инструменты (зубила, бородок, кернер, крейцмейсель и др.) имели не сбитую поверхность;

- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;

- при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильников.

  - Не проверять пальцами качество опиливаемой поверхности.

  - Не применять ключи, имеющие зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.

  - Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в перчатке (рукавице).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении неисправности рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.

  - При возникновении пожара немедленно приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

  - При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Остатки материалов, незаконченные изделия сдать учителю.

  - Проверить состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

  - Убрать свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувать стружку и опилки ртом и не сметать ее рукой.

  - Привести себя в порядок. Выходить из мастерской только с разрешения учителя.

Зав. мастерской ____________________________________________________