- Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября_ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

_МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области» Тверская область, Сонковский район,    с. Петровское, д. 63.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Отсутствие информации об объекте. | Все | Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют места отдыха. | Все | Оборудовать, согласно требований, места отдыха, доступные для МГН, | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют тактильные указатели за 0,8 м, предупреждающая о смене направления движения. Отсутствует информационная поддержка | С Все | оборудованные навесами, скамьями, указателями, светильниками. Оборудовать тактильные указатели. Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МГН. | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов. Отсутствует разметка парковочных мест, | К | Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения. Организация и оборудование мест | Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с TCP |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки, обозначающие места парковки. |  | парковки за пределами огороженной территории. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Отсутствуют места отдыха. Отсутствует парковка и парковочные знаки и разметки. | Все | Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МГН. Оборудовать, согласно требований, места отдыха, доступные для МГН, навесами, скамьями, указателями, светильниками. Оборудовать парковочные места для инвалидов | Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с TCP |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ |  |  | Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с TCP |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _доступно условно  на объект инвалидов и МГН (К, О, С,Г, У)__

- Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" октября 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание

_ МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области»_

Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д.63____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание |  | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют двухуровневые поручни. Отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней, выступающие за лестницу 0,03м. Нет контрастного или фактурного выделения первой и последней | С | Установить двухуровневые поручни с завершающими частями выступающие за лестницу на 0,03м. Краевые ступени выделить цветом или фактурой |  | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание |  | Виды работ |
|  |  |  |  |  | ступени на лестничном марше. Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством. Отсутствует кнопка вызова |  | Продублировать пандусом или подъемным устройством. Оборудовать кнопку вызова на поручне. |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие | К | Оборудовать пандус из негорючих материалов шириной в пределах 0,9 - 1,0 м, с ограждениями и поручнями с завершающими частями, длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м или подъемное устройство |  | Капитальный ремонт, применение индивидуальных решений с TCP |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствует дренажная решетка и водостоки. При низком температурном режиме обледенение пола. Отсутствует радиомаяк. | Все | Установить дренажные решетки и водостоки. Установить на стене радиомаяк |  | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | Ширина дверного проёма более 1,2 м. Раскрытие одной половины двери менее 1,2м просвете. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто». Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек. Высота порога 0,03 м Отсутствуют смотровые панели, противоударная полоса, контрастная маркировка. | Все С,О,К Все Все С К,О К, С | Установить дверь шириной раскрытия створки не менее 1,2м в просвете Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» Установить доводчик с задержкой на 5сек. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Оборудовать полотном двери со смотровыми панелями, противоударной полосой, контрастной маркировкой. | Текущий ремонт |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Двери в тамбур имеют пороги высотой 0,10 м. Отсутствует тактильные направляющие Отсутствует информационная схема. | Все С Все | Устранить пороги. Установить тактильные направляющие | Индивидуальное решение с TCP, Текущий ремонт |  |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
|  |  |  |  |  | Имеет размеры 1,96 х 1,50м и 1,75 х 1,70м, отделён стеной и дверью. Ширина двери более 0,90м. Раскрытие одной створки двери менее 0,90м в просвете. | Все | Оборудовать информационную схему Выполнить перепланировку тамбура в соответствии с требованиями Установить дверь с раскрытием створки не менее 0,90м в просвете |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют двухуровневые поручни с завершающими частями выступающие за лестницу 0,03м Раскрытие одной створки входной двери менее 0,90м. Отсутствует дренажная решетка и водостоки. |  | Установить двухуровневые поручни с завершающими частями, выступающие за лестницу на 0,03м. Установить двери с раскрытием одной створки шириной не мене 0,90м в просвете Установить дренажные решетки и водостоки. | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |  |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек. Высота порога входной двери 0,03 м. Высота порогов в тамбуре 0,10 м. Отсутствует информационная схема. Тамбур имеет размеры 1,96 х 1,50м и 1,75 х 1,70м разделенный стеной и дверью шириной 0,77м |  | Установить доводчик с задержкой на 5сек. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Оборудовать информационную схему. Установить дверь из тамбура с раскрытием одной створки не менее 0,9 м. в соответствии с требованиями |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание в н д 6-10 6- 10 | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно на объект инвалидов и МГН (К.О.С.Г.У) условно. После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказании ситуационной помощи инвалидам уровень доступности будет повышен до полной достубности для всех – ДП-В.

- Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября_ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

__ МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области»_

Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д.63_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствие на всем пути следования тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед |  | Оборудовать информационную мнемосхему Установить тактильные указатели и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. |  |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | дверными проемами и входами на лестницы. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. Проемы дверей шириной более 0,90м. Карманы для разъезда инвалидов колясочников не требуются. |  | Оборудовать поручни вдоль стен на протяжении всего пути движения. |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствует безопасное продолжение поручней выступающие за 0,3м. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон. Нарушена геометрия ступеней (две ступени высотой 0,08м) Отсутствуют маячковые противоскользящие | Все Все С,О Все | Установить двухуровневые поручни с безопасным продолжением за 0,3м. Оборудовать двухуровневые поручни с двух сторон Привести лестницу между этажами в соответствие с нормами. Оборудовать маячковые противоскользящие | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | ограничения на ребре ступеней. Отсутствует рельефное обозначение этажа на перилах. В зоне опасности подлестничного пространства отсутствует предохранительная защита. | С Все К | ограничения на ребре ступеней. Оборудовать рельефное обозначение этажа на перилах. Предусмотреть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности подлестничного пространства Предусмотреть автономные подъемно-транспортные средства. |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствует | К | Оборудовать откидной пандус на лестнице между этажами. |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Отсутствует |  | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствуют информирующие | Все | Оборудовать информационными | Индивидуальное решение с TCP, |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | обозначения Высота порогов 0,1 м Ширина двери более 0,90м Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» | Все Все С,К,О | знаками. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.7 | Лестница эвакуационная | есть |  |  | Отсутствует безопасное продолжение поручней выступающие за 0,3м. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон. Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. Отсутствует рельефное обозначение этажа на перилах. | Все Все Все С | Установить двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным продолжением за 0,3м. Оборудовать маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. Оборудовать рельефное обозначением этажа перилах. | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | В зоне опасности подлестничного пространства отсутствует предохранительная защита | Все К | Предусмотреть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности подлестничного пространства Предусмотреть автономные подъемно-транспортные средства |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным продолжением поручней выступающие за 0,3м. Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. |  | Оборудовать информационную мнемосхему. Установить двухуровневые поручни с безопасным продолжением за 0,3м на лестничном марше. Оборудовать маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения. Отсутствуют поручни вдоль стен. Высота порогов 0,1 м Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации Отсутствует зона безопасности. В зоне опасности подлестничного пространства отсутствует предохранительная защита |  | Оборудовать информационными знаками. Оборудовать поручни вдоль стен. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Оборудовать зону безопасности Предусмотреть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности подлестничного пространства. |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНР |  |  | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт. Решение вопроса в рамках проектного решения |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К, О, С, Г, У). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказании ситуационной помощи инвалидам уровень доступности будет повышен до доступно полностью для всех (ДП-В)._

- Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября_ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

- Вариант I - зона обслуживания инвалидов

___ МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области»_

Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д.63____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Отсутствуют рельефные информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» | С | Установить рельефные информационные таблички с информацией о назначении помещений. Оборудовать дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Высота порога 0,03 м |  | Снизить высоту порогов до 0,014 м. |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (спортивный, зал, столовая, актовый зал) | есть |  |  | Отсутствуют рельефные информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствуют поручни вдоль стен. Высота порогов 0,03м. | С Все Все | Установить информационные рельефные таблички с информацией о назначении помещений. Оборудовать поручни вдоль стен. Снизить высоту порогов до 0,014 м. | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - | - | - |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | - | - | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют рельефные информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Высота порога 0,03 м |  | Установить рельефные информационные таблички с информацией о назначении помещений. Снизить высоту порогов до 0,014 м. | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют поручни вдоль стен |  | Оборудовать поручни вдоль стен. |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с TCP, Текущий ремонт. |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _условный доступ на объект инвалидов и МГН (К, О, С. Г, У). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказании ситуационной помощи инвалидам уровень доступности будет повышен до доступнополностью для всех._

- Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября_ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

- Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _________________________________

- Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября_ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

- Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _________________________________

- Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября_ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 5. Санитарно-гигиенических помещений

__ МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области»_

Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д.63____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Ширина двери менее 0,90м. Универсальная кабинка не соответствует требованиям. Отсутствуют рельефные информационные таблички, обозначающие назначение помещения. | Все Все С, Все | Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете. Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений | Индивидуальное решение с TCP. Капитальный ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Отсутствует система двусторонней связи; отсутствует кнопка вызова; Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья; Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей; Отсутствуют писсуары вертикальной формы; Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины; Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз; Система слива унитаза не имеет рычага на боковой поверхности стены или автоматического слива; смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. | Все Все Все К,0 К,0 | Оборудовать двусторонней связью; Оборудовать кнопкой вызова; Оборудовать поручнями, штангами, откидными сиденьями; Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей; Установить писсуары вертикальной формы; Оборудовать унитазами имеющими опору для спины; Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины. Установить в умывальниках | Индивидуальное решение с TCP Капитальный ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Высота порога 0,03м | Все | смесители с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями. |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть |  |  | Ширина двери менее 0,90м. Универсальная кабинка имеет размеры несоответствующие нормам. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. | Все Все Все | Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете. Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями. Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений. | Индивидуальное решение с TCP Капитальный ремонт |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Отсутствует система двусторонней связи; отсутствует кнопка вызова; Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья; Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей; Смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. Высота порога 0,10м | Все К,О Все Все Все | Оборудовать двусторонней связью; оборудовать кнопкой вызова; Оборудовать поручнями, штангами, откидными сиденьями; Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей; Установить в умывальниках смесители с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Снизить высоту порогов до 0,014 м. |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Отсутствуют информационные таблички с информацией о назначении помещения; | Все | Установить информационные таблички с информацией о | Капитальный ремонт Индивидуальное решение с TCP |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Ширина двери менее 0,90м Высота порога 0,03м Отсутствует рельефная нумерация крючков для одежды на контрастном фоне | Все Все С | назначении помещения. Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете Снизить высоту порога до 0,014м Оборудовать рельефную нумерацию крючков для одежды на контрастном фоне. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина двери менее 0,90м Размеры туалетных и душевых комнат не соответствуют требованиям. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствует система двусторонней связи; | Все К Все | Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете. Выполнить перепланировку туалетных и душевых комнат в соответствии с требованиями. Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений. Оборудовать | Капитальный ремонт Индивидуальное решение с TCP |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | Отсутствует кнопка вызова; Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей; Отсутствуют писсуары вертикальной формы; Система слива унитаза не имеет рычага на боковой поверхности стены или автоматического слива; Смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. Высота порога 0,03м | Все К,О | двусторонней связью; Оборудовать кнопкой вызова; Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей; Установить писсуары вертикальной формы; Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины. Установить в умывальниках смесители с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Снизить высоту порогов до 0,014 м. |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- гигиенических помещений | ДУ |  |  | Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с TCP |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _условный доступ на объект инвалидов и МГН (К, О. С, Г, У)__

- Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "_20_" _октября__ 20_16_ г.

- I. Результаты обследования:

- 6. Системы информации на объекте

______ МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области»_

Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д.63____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте. | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с TCP |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на |  | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  | объекте |  | определять своё местоположение на объекте | TCP |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте |  | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с TCP |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте |  | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с TCP |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К, О, С. Г, У)__