Муниципальное учреждение культуры

«Ягановское социально-культурное объединение»

Ягановского сельского поселения

(МУК «Ягановское СКО)

162695, Вологодская область, Череповецкий район, с. Яганово, ул. Набережная, 28; тел./факс 66-68-65

УТВЕРЖДАЮ

Директор

С.Ф.Гусаров

_________________________

«___»______________2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности

- Общие положения
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации".

Настоящая инструкция устанавливает основные требования к пожарной безопасности 
зданий, сооружений и помещений (в т. ч. эвакуационных путей) и на прилегающей к ним 
территории и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Дома культуры.

За нарушение требований настоящей инструкции могут быть применены взыскания в 
соответствии с действующим законодательством.

- Требования к содержанию здания Дома культуры и территории.

  - Территория Дома культуры должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.; на территории учреждения культуры не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

  - Дорога, подъезд и проходы к зданию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда; к зданию должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

  - Территория учреждения культуры должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения входов в здание.

  - Противопожарные системы здания, помещений должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Не разрешается производить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару.

  - Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

  - Запрещается загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц оборудованием, материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

  - Запрещается устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение инвентаря и материалов.

  - Запрещается устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

  - Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки должны быть обесточены.

  - Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

  - Дом культуры перед открытием сезона должен быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и приняты межведомственной комиссией органов местного самоуправления.

  - Деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также драпировки в зрительном зале должны быть обработаны огнезащитными составами. У руководителя учреждения культуры должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия.

  - Хранение декораций, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках, под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается.

  - При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м.

  - На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелов, свечей, канделябров и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

- Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара

  - Руководитель организации:

    - Назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает 
соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

    - Обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.

    - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в т. ч. по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

    - При возникновении пожара обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.

    - Обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

    - Определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
с составлением соответствующего акта не реже одного раза в год.

    - Обеспечивает исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

    - При отключении участков водопроводной сети, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

    - Обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год).

    - Обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом 
технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

- Обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности

  - Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01.

  - До прибытия пожарной охраны работник обязан принимать меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

  - Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

  - Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

  - Любое должностное лицо учреждения культуры в случае пожара обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить

известность руководство учреждения;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого

имеющиеся средства и силы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов,

перекрыть газовые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном

и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной

охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности людьми, принимающими участие в

тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных

ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения

об имеющихся в учреждении опасных, взрывоопасных, взрывчатых, сильнодействующих

ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

- Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок

  - При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

  - Во избежание возможности возникновения пожара нельзя пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электротехническими изделиями.

  - Для предупреждения возгораний не следует пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

  - Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

  - Нельзя применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать нестандартные предохранители или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

  - Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводов, оборудованы стеклянными колпаками и защитными предохранительными сетками.

  - Электрооборудование кладовой, складского помещения по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Системы извещения о пожаре и первичные средства пожаротушения

  - Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

  - Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

  - В помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения.

  - Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться; перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

  - Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.

  - Огнетушители должны быть размещены в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей; их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

  - Участники тушения пожара должны знать о том, что по составу огнетушащего вещества огнетушители разделяются на:

- химические;

- порошковые;

- углекислотные;

- воздушно-пенные;

- комбинированные.

6.9. Огнетушители углекислотные ручные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6 следует применять для

тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, а также

загораний в помещениях, содержащих дорогостоящую оргтехнику (например, компьютеры);

эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.

  - Огнетушители порошковые унифицированные ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10 следует применять для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.

  - Участники тушения пожара должны знать вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды.

С инструкцией ознакомлен:

____________________                   __________________________________

____________________                  ___________________________________

____________________                  ___________________________________

____________________                  _____________________________________

____________________                  ______________________________________

____________________                 ____________________________________